平成２５年度　特別経費(プロジェクト分)　概算要求事業　学内公募報告書

（様式２）

「分子イメージング・マイクロドーズ（第０相）臨床試験体制を擁する分子標的治療研究・教育拠点の構築」事業

|  | 研究者名簿（大学院生をなるべく含むこと） |  | 役職 |  | 役割 |  | PET・RIの 利用 |  | 本報告書のホームページでの開示の可否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究組織 | 藤田 麻里子 村上 純 岡田 俊輔 |  | 助教 助教 院生 |  | 実験全般 PET関連 細胞培養など |  | ＲＩ 有・無 | ＰＥＴ 有・無 | 可・否 |
| 区分 | １．機器開発，２．がん，３．炎症・再生，４．脳機能，５．その他 |  | 登録(該当区分に○) |  | １．分子イメージングコース ２．それ以外の分野 |  | 主任教授氏名・印 |  | 浅海 淳一 印 |
| 区分 (該当区分に○) | Phase 0： 実現可能かどうかの提案，イメージング実験が可能かの研究相談，基礎的アプローチ． Phase I： Phaseゼロの具体性が出たイメージング準備研究．研究期間：1年～2年．PET使用含まず． Phase II： Phase Iを終え、成果の出始めた実現性の高いもの．PETなどの専門家の共同研究体制が確立している．研究期間：1年～2年．PET/SPECTの使用1～2回程度． Phase III：Phase IIレベルを終え，具体的な合成行程を含めて完成度が高く，本格的研究に入っているもの．研究期間：1年～3年 PET/SPECT使用3回以上． |  |  |  |  |  |  |  |  |
| プロジェクト名 | PET撮像型WT1ワクチンプローブ投薬スクリーニング検査法の開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 利用予定の核種と動物(該当区分に○) | 動物 | マウス 2.ラット 3.ラビット |  | 核種 |  | 18F-FDG，18F合成有，11C合成有，64Cu合成，68Ga合成有， 89Zr合成有，SPECT核種既製品，SPECT核種合成有 |  |  |  |
| 研究計画 | 癌抗原ワクチン療法における、 WT1ワクチンのPETプローブ化による定量的かつ非侵襲的なスクリーニング法の確立を目指す。 近年、新たな癌治療法として癌抗原ワクチン療法が注目されている。この療法は、癌に対してワクチンとなるような抗原を投与し、癌を標的とする免疫細胞を誘導し、癌細胞を選択的に攻撃する。癌ワクチン抗原としてWT1（Wilm’s tumor 1）ペプチドが期待されている。 WT1は、449個のアミノ酸からなるタンパク質で、9個のアミノ酸ペプチドが、癌細胞表面のHLA分子と結合して存在する。これを利用して免疫を活性化させ、癌細胞を攻撃するのがWT1ワクチン療法である。WT1ペプチドを体内に投与することで、リンパ球を刺激、リンパ球数が増加する。それらが血液によって運ばれて癌細胞に近づく。そして、癌細胞表面のWT1を発見し、癌細胞を攻撃する。一方、正常細胞の表面にはWT1が少なく、攻撃されない為、癌特異的に攻撃できる治療法である。 WT1ワクチンの適応は癌部でのWT1発現の多寡に基づいて判定される。従来のWT1検査法は、定量性が乏しく、侵襲性も高い病理組織学的検査に依存している。そこで今回、われわれは、PET撮像型WT1ペプチド癌ワクチン療法スクリーニング法を確立したいとの着想に至った。PETの特性である高い検出能力と定量性、非侵襲性、生体内での正常組織と癌細胞の比較の簡便性などの点において、従来法を凌駕、差別化でき、優位性を持つ。 1.口腔癌担癌マウスモデル作製 BALB/c nu/nuマウスにWT1ペプチドの発現量が異なる3種類のヒト口腔扁平上皮癌由来細胞（HSC4細胞、SAS細胞、KB細胞）を背部皮下に担癌させ、モデルマウスを作製、以降の実験に供する。 2.PETプローブ化WT1抗体によるPET撮像～腫瘍内WT1発現の比較 WT1モノクローナル抗体（Lab Vison Corp. WT1Ab-5）をPETプローブ化（キレーター修飾、Cu64精製）する。同プローブを担癌マウスモデルに尾静脈より投与し、投与直後から12時間ごとに144時間後（14タイムポイント）まで、イソフルラン吸入麻酔下でPET撮像し（Clairvivo PET;（株）島津製作所）、WT1ワクチンプローブの分布状況をPET画像上で検討する。 3.腫瘍内部のPET画像解析値と、摘出腫瘍でのガンマカウンター計測値の比較 マウスより血液、各臓器、腫瘍を摘出し、ガンマカウンターにて、それらの放射性物質取り込み量測定し、プローブ分布量として数値化し、PET画像でのプローブ分布計測値と比較し、PET画像でのWT1定量性精度を検討する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得られた成果 | ○ヒトならびにマウス由来口腔癌細胞株におけるWT1発現の検討 ヒト口腔扁平上皮癌由来細胞（HSC4細胞、SAS細胞、KB細胞）、ならびにマウス由来口腔癌細胞株sq-1979を培養し、トリゾール他でRNA、タンパクを回収、リアルタイムPCRおよびウェスタンブロッティングに供した。対象はWT1タンパク、mRNAであり、タンパク発現に際してはThermo scientific WT1 Ab-5マウスモノクローナル抗体を購入、検討に供した。さらにそれぞれの細胞株をBALB/c nu/nuマウス、C3Hマウスの背部皮下に担癌させ、モデルマウスを作製した。ウェスタンブロットならびに免疫染色の結果より、WT1発現の検討に用いた抗体の特異性が低く、良好な結果を得ることができなかった。今後、再度の抗体の選択および至適化が必要と考えられた。 ○EGFR発現を指標としたPET撮像の分子イメージング至適化の検討 WT1ペプチドを用いたPET撮像による検討に先立って、分子イメージング研究として用いられることの多いEGFR抗体試薬を利用したEGFR-PET撮像を行い、本研究におけるモデルマウス実験系でのPET撮像至適化を計画し、現在進行中である。EGFR抗体試薬としては、口腔癌に対する分子標的薬として2012年臨床的に認可されたアービタックスを放射線標識、Zrを用いてキレート、プローブ化し、撮像を4月以降予定している。現在、BALB/c nu/nuマウス、C3Hマウスの現在背部皮下に担癌させ、モデルマウスを作製し、腫瘍の最適な増大時期である4月以降PET撮影予定である。 各細胞株におけるEGFR発現量の検討は、ウェスタンブロット法ならびに免疫組織学的染色法で行い、その多寡によって利用細胞を分類した（cell signaling technology EGF receptor D38B1マウスモノクローナル抗体）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本プロジェクトに関連した研究業績，知財，受賞等 | 論文・研究発表 なし 知財 なし 受賞等 なし |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究費の使途 | 消耗品 実験用試薬 実験動物・飼料 実験用材料 ノートパソコン 旅費 なし その他 PET施設利用費 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 研究業績については，論文名・著書名・著者名・学会誌名・巻（号）・最初と最後の頁・発表年（西暦）の各項目を記入してください。共同、共著の場合は全員を掲載順に記入し、研究組織メンバーに下線を付してください。In pressとなったもの以上を記入してください。

- 研究費の使途については内容を簡潔に記入してください。

- この様式のスペースの調整は構いませんが，全体で２ページに収まるように記入ください。

- 本報告書は，データファイルをメールで，森 泉 <hotetsu1@md.okayama-u.ac.jp>までお送りください。